Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32	KOZIJNEN

30.32.12-  METALEN PUI/KOZIJN.

- METALEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STALEN STOMP INMETSELKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Berla stalen, inmetselkozijn, stomp

- plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel en bovenlicht

Uitvoering:

- RB 200, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel

- RB 202, kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel, dubbele deur.

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 mm

(standaard deurmaten met 50 mm oplopend)

- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 mm

- kozijnhoogte maximaal 2960 mm

- muurdikte (mm): 70 of 100

- sponningaanslag (mm): 15

- ruimte onder deur (mm): 22

Materiaal:

- Zincor staal dikte 1,5 mm.

Oppervlaktebehandeling:

- Grondlak wit laagdikte 65 m.

Kleur:

- Kristal wit of Reinwit

Beglazing bovenlicht:

- floatglas dikte 4 mm.

- veiligheid floatglas 33.1 (dikte 6,4 mm).

- tweezijdig gelakt paneel, dikte 4 mm zoals op tekening aangegeven.

- stalen glaslijsten voor glasdikte (mm): 4 – 7.

Toebehoren standaard:

- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes

- scharnieren: 3 stuks kogelstiftpaumelles gegalvaniseerd

- universele verstelbare sluitplaat gegalvaniseerd

- 2 vloerbeugels

- 6 T- lijmankers

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met behulp van een vloerbeugelstelmal

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. Te combineren met een Berkvens stompe deur.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.